№ 07 252

Сообщение о самопроизвольном падении оборотов холостого хода на дв. «Крайслер»

- Основание: Письмо ООО «Автозавод «ГАЗ» № 5076/002-09-08 от 07.08.2007

- Применяемость: Автомобили семейства «Волга», «Соболь», «Газель» с дв. «Крайслер».

Сообщаем, что дефект «Самопроизвольное падение оборотов холостого хода» на дв. «Крайслер» в ряде случаев может быть вызван пробиванием изолятора свечей зажигания. При возникновении данного дефекта неисправные свечи зажигания подлежат замене в установленном порядке по гарантии, при условии, что пробег автомобиля с данными свечами зажигания не превышает 30 000 км.

Самоявчев,

(8312) 90-92-56