|  |  |  | ### 10-134 ### Двигатель Проверка работы системы управления двигателем Chrysler 2, 4L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Касается: | - Автомобилей семейства «Волга», «ГАЗель», «Соболь» с двигателем «Крайслер» |  |  |
|  | Примечание: | - Работа выполняется в моторном отсеке автомобиля |  |  |
|  | - выключить зажигание, если оно было включено; - взять диагностический тестер DRB III и аккуратно вставить картридж в разъем для программного картриджа диагностического тестера; - подсоединить кабель к соответствующему разъему в верхней части тестера; - открыть капот автомобиля и подсоединить диагностический разъем кабеля к розетки диагностического разъема, расположенного на брызговике правого переднего крыла; - включить зажигание на экране дисплея тестера должно появиться главное меню системы, что означает установление связи тестера с электронным блоком управления; - если на экране изображение отсутствует, проверить наличие напряжения 12В на выводе диагностической колодки жгута проводов, при отсутствии напряжения найти причину и устранить неисправности; - если цепь исправна проверить работу системы управления двигателем Chrysler 2,4L согласно инструкции на диагностический тестер DRB III; - устранить замечания, выявленные при проверке системы управления двигателем Chrysler 2, 4L; - отключить диагностический тестер DRB III и выключить зажигание; - отсоединить разъем кабеля от диагностического разъема автомобиля, не допуская повреждения контактов; - отсоединить кабель от диагностического тестера DRB III, не допуская повреждения контактов; - уложить кабель и тестер в специальную упаковку. |  |  |  |
|  | Оборудование, инструмент и оснастка: - Тестер диагностический DRB III, картридж, кабель соединительный. - Отвертка ГОСТ 17199-88. - Плоскогубцы ГОСТ 5547-86. |  |  |  |