|  |  |  | ### 37-040 ### Электрооборудование Проверка работы генераторной установки по указателю напряжения в комбинации приборов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Касается: | - Автомобилей семейства «Волга» с двигателем «Крайслер» |  |  |
|  | Примечание: | - Работа выполняется в салоне автомобиля |  |  |
|  | - установить обороты коленчатого вала двигателя в пределах 2 000 – 2 500 об/мин по тахометру 9 на комбинации приборов; - включить дальний свет фар, обогреватель стекла заднего вида, многофункциональный индикатор 13, при нажатии на кнопку 12 «Режим» должен показать напряжение бортсети 12V; - при напряжении бортсети ниже 10,5V или выше 15V, многофункциональный индикатор 13, показывает напряжение в прерывистом режиме до устранения неисправности; - при необходимости найти и устранить неисправности в работе генератора (Нарушение контакта в соединениях проводов, износ щеток генератора, неисправность регулятора напряжения и др). |  |  |  |