ОАО «АВТОВАЗ»

Дирекция по организации поставок автомобилей, запасных частей

и техническому обслуживанию автомобилей ОАО «АВТОВАЗ»

Инженерно-технический центр «АвтоВАЗтехобслуживание»

| ОАО НВП «Инженерно-технический центр АвтоВАЗтехобслуживание» Исходящий № 70000–604 « 22 » 11 2002 г. Самарская обл., г. Тольятти | Руководителям предприятий «АвтоВАЗтехобслуживание» # По гарантийной работе |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №  49-2002-И

По замене датчиков массового расхода воздуха

В результате проведенных совместно с заводами-изготовителями «Бош-Саратов» г. Саратов и «Роберт Бош ГМбХ» Германия работ по датчикам массового расхода воздуха (ДМРВ) были выявлены следующие замечания, по которым изготовитель их не принимает:

- В рекламационном акте (РА) неправильно указывался завод-изготовитель (ДМРВ изготовлен «Бош-Саратов» г. Саратов – в РА указан «Роберт Бош ГМбХ» Германия), что является нарушением информационного письма № 37-2002 (исх. № 70000-394 от 26.08.02).

- ДМРВ некомплектный, отсутствуют защитные пластмассовые крышки, входящие в комплект поставки.

- ДМРВ подвергался разборке или был подменен, о чем свидетельствуют следующие факты:

- дата изготовления ДМРВ отличается от даты выпуска автомобиля более чем на 9 месяцев;

- разница дат выпуска корпуса и чувствительного элемента (ЧЭ) более 3 месяцев;

- откручивались винты крепления чувствительного элемента (ЧЭ);

- излом направляющих ушек на ЧЭ;

- в место ЧЭ установлен муляж.

В настоящее время на автомобили с ЭСУД устанавливается только один вид ДМРВ 21083-1130010-10 (обозначение фирмы «Бош»: на корпусе 037, на ЧЭ 044). Начиная с 2001 года ДМРВ 21083-1130010-01 (обозначение фирмы «Бош»: на корпусе 004, на ЧЭ 030) на автомобили не устанавливается. Отличительные особенности и принадлежность ЧЭ к корпусу показаны на фотографиях 2, 3, 4. Даты изготовления корпуса и ЧЭ ДМРВ закодированы в виде 3 первых цифр (первая цифра указывает год, вторая и третья – месяц), места нанесения дат указаны на фотографиях 5 и 6. Расшифровка дат изготовления корпуса и ЧЭ ДМРВ приведена в приложении.

При замене ДМРВ необходимо в рекламационном акте (РА) подробно указывать причину неисправности (код ошибки, если имеется), напряжение с ДМРВ по DST-2 (параметр отображается в режиме входы АЦП) при включенном зажигании, а так же обращать особое внимание на перечисленные выше замечания и не допускать повторных ошибок.

В противном случае ДМРВ будут считаться необоснованно замененными.

Приложение:	1. Расшифровка дат изготовления ДМРВ – на 1 листе.

2. Фотографии – 6 штук         (дополнительно файлы в формате jpg)

Начальник управления

по техническому обслуживанию

автомобилей – главный инженер				В.Т. Сычев

Панкратов

73-90-47